|  | ......................... Pce. .............................. € .............................. € TS 7000 X DC force de fermeture EN 3-6 GEZE TS 7000 X DC EN 3-6 (ferme-porte en applique pour portes à un vantail) Description du produit Ferme-porte en applique GEZE TS 7000 X DC avec technologie Easyflow, une efficience de plus de 80 %, un système hydraulique adaptatif (SensiStop et SensiLatch), un retard à la fermeture et un bras à coulisse standard réglable en hauteur dans le design TS 7000. Pour le montage sur des portes coupe-feu et pare-flammes, selon EN 1154 A force de fermeture EN 3-6 pour des portes à un vantail jusqu'à 1400 mm Fonctions - Toutes les fonctions réglables par l'avant - Force de fermeture réglable à l'aide d'une visseuse sans fil - Affichage de la force de fermeture - avec SensiStop : freinage à l'ouverture adaptatif, freine les portes lancées avec force en fonction de la situation - avec SensiLatch : à-coup final adaptatif, accélère la porte juste avant la position fermée en fonction de la situation - Vitesse de fermeture et à-coup à réglage variable - Valves de réglage en laiton - Angle d'ouverture de la porte max. : 180° montage standard côté paumelles - Comportement de fermeture avec stabilité thermique - Avec plaque de montage invisible - Avec bras à coulisse standard réglable en hauteur avec capot de recouvrement Homologation et certificats - Accessibilité selon la norme DIN 18040 jusqu'à une largeur de porte de 1250 mm - Couple d'ouverture fortement décroissant selon DIN Spec 1104 - Marquage CE pour les produits de construction - Numéro de déclaration EPD : EPD-ARG-20230550-IBG1-EN - Déclaration des Performances : 1000000 de cycles Classification EN 1154 - Fermeture à partir d'une ouverture de porte de 180° classe 4 - Endurance 500.000 cycles classe 8 - Force de fermeture EN 3-6 - Adapté aux portes coupe-feu et pare-flammes de classe 1 - Exigences de sécurité classe 1 - Résistance à la corrosion très élevée classe 4 Domaines d'application - Portes à un vantail - Portes intérieures et extérieures - Portes coupe-feu et pare-flammes - Portes issues de secours - Portes adaptées aux personnes à mobilité réduite Montage - Montage universel : ouvrant/côté paumelles, ouvrant/côté opposé aux paumelles, montage sur dormant/côté paumelles, montage sur dormant/côté opposé aux paumelles - DIN gauche et DIN droite - Montage simple et rapide grâce à la plaque de montage SNAPnFIX Alternative au bras à coulisse ( ) avec bras à coulisse Basic TS 7000 GB ( ) avec bras à coulisse Basic TS 7000 GB T, montage sous linteau Options ( ) limiteur d'ouverture ( ) arrêt mécanique Remarque interdit pour les portes coupe-feu et pare-flammes Finition ( ) argent anodisé, demi-bras et flasques latérales anthracite (C0) ( ) argent anodisé (C0) ( ) similaire anthracite (RAL 7016) ( ) similaire blanc (RAL 9016) ( ) anodisé noir (C35) ( ) Autres RAL ..... |
| --- | --- |